Resume Modul 1: Peraturan yang Berlaku untuk SPUKTA (Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak)

📌 Deskripsi Umum & Tujuan Modul

Modul ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (SPUTA / RPAS / Drone), baik di tingkat internasional (ICAO) maupun nasional (Indonesia). Regulasi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan penerbangan (aviation safety), keamanan wilayah udara (airspace security), serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur darat.

1. 🌐 Hirarki Peraturan Penerbangan

A. Peraturan Internasional (ICAO - International Civil Aviation Organization)

Chicago Convention 1944:

Pasal 8: Otorisasi Negara tentang Pesawat Udara Tanpa Awak (setiap pengoperasian RPAS di atas wilayah negara lain wajib mendapatkan izin khusus).

Pasal 12: Tanda Kebangsaan.

Pasal 29: Dokumen wajib Pesawat Udara.

Pasal 33: Pengakuan sertifikat antar-negara anggota ICAO.

ICAO Annexes: Terdiri dari Annex 1 hingga 19 (seperti Annex 1 Personnel Licensing, Annex 2 Rules of the Air, Annex 7 Registration, Annex 8 Airworthiness, Annex 14 Aerodromes, Annex 19 Safety Management).

ICAO Document 10019 (Manual of RPAS): Panduan teknis mencakup sertifikasi tipe, kelaikudaraan, pendaftaran RPA, lisensi & kompetensi, prosedur operasi, tautan C2 (Command & Control), serta manajemen keselamatan (SMS).

B. Peraturan Nasional Indonesia

Undang-Undang Utama:

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (dan penyesuaian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Peraturan Pemerintah (PP):

PP No. 4 Tahun 2018: Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

PP No. 32 Tahun 2021: Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

PP NSPK: Perijinan Non-KBLI untuk RPAS Operator Certificate (ROC).

Peraturan Menteri Perhubungan (PM) & PKPS / CASR:

PM 63 Tahun 2021 / CASR Part 107: Pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA ≤ 25 kg).

PM 37 Tahun 2020: Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

PKPS / CASR Bagian Lain: PKPS 21 (Sertifikasi Produk), PKPS 22 (Standar Kelaikudaraan RPAS), PKPS 47 (Pendaftaran), PKPS 61 (Lisensi Pilot > 25 kg), PKPS 91 (Aturan Operasi Umum), PKPS 119/135 (ROC/AOC), PKPS 141 (Pilot School).

2. ⚖️ Dasar Hukum Utama (UU No. 1 Tahun 2009) & Sanksi Pidana

Kewajiban Utama Operasional:

Pasal 24: Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib memiliki Tanda Pendaftaran.

Pasal 34: Setiap pesawat udara wajib memenuhi Standar Kelaikudaraan.

Pasal 41: Pengoperasian untuk kegiatan angkutan wajib memiliki sertifikat/izin pengoperasian.

Pasal 46: Wajib melakukan pemeliharaan/perawatan berkesinambungan untuk mempertahankan kelaikudaraan.

Pasal 58: Setiap personel pesawat udara (termasuk remote pilot) wajib memiliki Lisensi / Sertifikat Kompetensi.

Sanksi Pidana (UU No. 1/2009):

Pasal 401: Memasuki Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area) \rightarrow Penjara maks. 8 tahun dan/atau denda maks. Rp 500.000.000.

Pasal 404: Mengoperasikan pesawat tanpa Tanda Pendaftaran \rightarrow Penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp 1.000.000.000.

Pasal 413 ayat (1): Personel beroperasi tanpa Lisensi/Sertifikat Kompetensi \rightarrow Penjara maks. 1 tahun atau denda maks. Rp 200.000.000.

Pasal 413 ayat (2): Jika pelanggaran Pasal 413 (1) mengakibatkan kematian orang \rightarrow Penjara maks. 15 tahun dan denda maks. Rp 1.000.000.000.

3. 🚁 Klasifikasi & Kategori SPUKTA (CASR Part 107 / PM 63 Tahun 2021)

SPUKTA dikategorikan berdasarkan bobot tinggal landas maksimum (MTOW) dan tujuan pengoperasian:

| Kategori Berat | Tujuan Pengoperasian | Lisensi Pilot | Registrasi Drone | Persetujuan Terbang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 250 gram | Hobi / Rekreasi / Non-Hobi | Tidak Wajib | Tidak Wajib | Di luar ruang udara terlarang/KKOP |
| 250 gr - 7 kg | Hobi & Rekreasi | Rekomendasi Komunitas | Tidak Wajib | Mengikuti ketentuan komunitas/ruang udara |
| 250 gr - 25 kg | Non-Hobi / Komersial / R&D | Wajib (Remote Pilot Certificate) | Wajib (Sertifikat Pendaftaran SPUKTA) | Wajib jika di Controlled Airspace / KKOP / >400 ft |
| > 25 kg | Komersial / Industri | Wajib (PKPS Part 61 / RPAS License) | Wajib (Sertifikat Pendaftaran & Kelaikudaraan) | Wajib (Prosedur RPAS Komersial/ROC) |

4. 📝 Sertifikasi & Sistem Layanan Online (SIDOPI GO)

Segala proses perizinan dan sertifikasi SPUKTA komersial/non-hobi di Indonesia dilayani secara online melalui portal SIDOPI GO (Sistem Informasi Drone Indonesia Operations & Pilot Licensing).

Sertifikat Remote Pilot (Remote Pilot Certificate):

Persyaratan: WNI, usia minimal 17 tahun, sehat fisik & mental, serta lulus Ujian Pengetahuan Aeronautika (CBT).

Masa berlaku: 1 tahun (sebelum ada CBT berkala / revalidasi).

Sertifikat Pendaftaran SPUKTA (Aircraft Registration Certificate):

Berlaku untuk SPUKTA dengan MTOW > 250\text{ gram} hingga 25 kg.

Pemilik wajib WNI atau Badan Hukum Indonesia.

Masa berlaku sertifikat: 3 tahun.

Persetujuan Pengoperasian (Operating Approval):

Diajukan untuk pengoperasian di ruang udara yang dikendalikan (controlled airspace), KKOP, atau di atas 400 ft AGL.

5. ✈️ Prosedur & Batasan Operasional Terbang (CASR Part 107)

Remote Pilot in Command (RPIC) wajib mematuhi aturan operasional standar berikut:

Batas Ketinggian & Kecepatan:

Ketinggian maksimum: 400 feet (120 meter) AGL (Above Ground Level).

Kecepatan maksimum: 87 knots (160 km/jam).

Jarak Pandang & Cuaca:

Jarak pandang minimun (visibility): minimal 3 mil (4,8 km).

Jarak minimum dari awan: minimal 500 feet di bawah awan dan 2.000 feet secara horizontal.

Waktu Operasi: Hanya diizinkan pada waktu terang hari (daylight / antara matahari terbit hingga matahari terbenam).

Visual Line of Sight (VLOS):

Terbang wajib secara jangkauan visual langsung (tanpa alat bantu penglihatan seperti teropong, kecuali kacamata korektif).

Operasi BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) memerlukan izin khusus dan analisis risiko.

Larangan Operasional:

🚫 Multiple Drones: Dilarang mengoperasikan lebih dari satu SPUKTA dalam waktu bersamaan oleh satu RPIC.

🚫 Moving Vehicles: Dilarang terbang dari kendaraan/pesawat bergerak, kecuali di atas daerah yang jarang penduduknya.

🚫 Hazardous Materials: Dilarang keras mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods).

🚫 Careless/Reckless Operation: Dilarang terbang secara ceroboh yang membahayakan nyawa atau harta benda orang lain.

6. 🛡️ Manajemen Risiko Operasional & Konsep SORA

Untuk pengoperasian dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi, diterapkan penilaian risiko berstandar internasional yang diadopsi oleh DKPPU:

SORA (Specific Operations Risk Assessment):

GRC (Ground Risk Class): Menilai risiko terhadap orang dan properti di darat.

ARC (Air Risk Class): Menilai risiko konflik atau kolisi di ruang udara.

SAIL (Safety Assurance & Integrity Level): Tingkat jaminan keselamatan yang ditentukan dari integrasi GRC dan ARC (Tingkat I hingga VI).

OSO (Operational Safety Objectives): Tujuan keselamatan operasional yang harus dipenuhi sesuai level SAIL (contoh: OSO#1 hingga OSO#15).

7. 🗺️ Pengaturan Ruang Udara (PM 37 Tahun 2020)

PM 37 Tahun 2020 mengatur pembagian wilayah udara untuk pengoperasian drone di ruang udara yang dilayani Indonesia:

A. Klasifikasi Area Terbang

Uncontrolled Airspace (Class G): Pengoperasian VLOS di bawah 400 ft dapat dilakukan tanpa persetujuan khusus selama di luar KKOP dan kawasan terbatas.

Controlled Airspace (Class A, B, C, D, E): Wajib memiliki persetujuan (approval) dari Kementerian Perhubungan / DKPPU dan koordinasi dengan AirNav Indonesia.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): Area di sekitar bandara (Sub-sekrator Rancangan/Prosedur Landing-Takeoff) yang dilarang untuk penerbangan drone tanpa izin resmi.

Special Use Airspace:

Prohibited Area: Kawasan terlarang mutlak (misal: Istana Negara, Objek Vital Nasional tertentu).

Restricted Area: Kawasan terbatas (memerlukan izin instansi berwenang).

NOTAM Area: Kawasan yang sedang diterbitkan Notice to Airmen.

B. Mekanisme Perizinan Pengoperasian

Safety Assessment: Dilakukan oleh AirNav Indonesia untuk memastikan evaluasi lalu lintas udara dan manajemen ruang udara.

Risk Assessment: Dilakukan oleh DKPPU (Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara) untuk mengevaluasi keandalan drone dan kualifikasi pilot.

Permohonan persetujuan diajukan paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan penerbangan.

8. 🔍 Pengawasan, Inspeksi & Pelaporan Insiden

Pengawasan & Inspeksi: Direktur Jenderal / Inspektur DKPPU berhak melakukan inspeksi, pengujian, dan pengawasan berkala atau mendadak terhadap perangkat SPUKTA, lisensi pilot, dan logbook.

Pelaporan Kecelakaan/Insiden: RPIC atau operator wajib melaporkan setiap insiden berat atau kecelakaan (accident/incident) yang melibatkan SPUKTA kepada DKPPU dan KNKT dalam waktu maksimal 24 jam.

Sanksi Administratif (PM 37/2020 & PP 32/2021): Pelanggaran operasional dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat pendaftaran, pembekuan/pencabutan lisensi pilot, pencabutan izin pengoperasian, atau denda administratif.

💡 Kesimpulan Singkat untuk Praktisi PUTA

Untuk mengoperasikan SPUKTA secara legal dan aman di Indonesia:

Pastikan pilot memiliki Remote Pilot Certificate aktif di SIDOPI GO.

Pastikan unit drone (>250\text{g}) terdaftar dan memiliki Sertifikat Pendaftaran SPUKTA.

Selalu lakukan pre-flight inspection dan evaluasi ruang udara (aplikasi/peta KKOP & AirNav).

Terbanglah secara VLOS, di bawah 400 ft AGL, pada waktu terang hari, dan hindari kerumunan orang serta kawasan terlarang.

Ambil persetujuan terbang (approval) resmi jika harus beroperasi di ruang udara dikendalikan (controlled airspace) atau kawasan KKOP.